Table of Contents

# 方案书：基于K1 AI CPU的Qwen3.5本地部署与性能优化

参赛赛题：进迭时空——基于 K1 AI CPU 的 Qwen3.5 本地部署与性能优化 参赛单位：齐鲁师范学院 计算机系 参赛人：潘荣轩（2024112005，2024 级计算机科学与技术春本一班） 方案版本：v1.0 代码仓库：https://github.com/Rxlls/k1-qwen35-opt

## 一、摘要

本方案在进迭时空 K1 笔记本（8 核 X60 / 8 GB LPDDR4x / Bianbu 2.3.5）上，完成 Qwen3.5-2B 与 4B 两个规格模型的本地部署，并围绕 prefill、decode、长上下文三个方向开展量化优化与实证研究。

核心成果：在完全相同的硬件与运行时（K1 + llama.cpp-tools-spacemit 0.1.1，即该平台上最快的运行时）上，通过自建转换量化管线替代官方预置 GGUF，将 prefill 吞吐从 10.84 提升至 20.36 t/s（2B，+87.8%）、从 3.80 提升至 8.10 t/s（4B，+113.2%）；4B 的 decode 同步获得 +8.3% 正收益。差异的唯一变量是”GGUF 由谁量化”。

适用范围（如实标注）：该收益在 legacy 后端（0.1.1）上成立；换到自编译的 v0.2.3 新后端，同一组文件只有 +5.6%——因为该后端在 K1 上缺 IME2，整体被压到约 1/4 的性能，已无空间体现文件差异（技术文档 §8.8）。

关键发现：官方预置 GGUF 采用 unsloth Dynamic 混合精度，文件标称 Q4_0，实际混用 Q5_K/Q6_K/Q8_0 等类型。而 K1 的 IME 加速白名单仅认 5 种量化类型，落在白名单外的张量整体退化为通用标量路径。这不是调参问题，是量化类型的二元判定。

方法贡献：建立”温度判据”——4 核满载执行 IME 向量指令时 SoC 达 55 °C 以上，走通用路径时 CPU 占用仍达 390% 但温度仅 31~32 °C。判断某量化格式是否命中加速路径，无需等待数十分钟的基准跑完，观察 30 秒温度即可。

此外，本方案通过三次独立实验逐条否证了三个常见归因（TCM 未生效、运行时版本过旧、线程数不足），使性能归因收敛到单一变量，而非事后挑选解释。

## 二、引言

### 2.1 背景

大模型推理正从云端向边缘迁移。驱动力有三：隐私合规要求数据不出本地、网络不可靠场景需要离线可用、以及长期使用的 API 成本压力。然而边缘设备面临一个朴素而严苛的物理约束——内存带宽。

大语言模型是自回归生成的：每生成一个 token，都需要把全部模型权重从内存读一遍。因此 decode 速度的上限近似等于”有效带宽 ÷ 每 token 需读取的权重大小”。K1 的 LPDDR4x-2666 提供 10.6 GB/s 峰值带宽，2B 模型 Q4 量化后约 1.2 GB，理论上限约 8.8 t/s——这个数字划定了边缘设备能力的边界，任何优化都必须在边界内做。

### 2.2 平台定位与机会

进迭时空 K1 的特别之处在于其 X60 核心集成了一套自定义 AI 指令扩展（IME）与 512 KB 片上 TCM 存储。官方宣称可提供 2 TOPS 的端侧算力。这意味着：如果算子能命中 IME 路径，边缘设备的表现可能远超”纯带宽受限”的悲观预期。

但”能否命中”取决于诸多条件——量化类型、张量布局、编译器支持、驱动版本。这些条件分散在框架、工具链、BSP 三处，缺乏统一文档，也缺乏快速验证手段。

### 2.3 本方案要解决的问题

问题一（工程）：官方推荐的部署方式在 K1 上 prefill 只有 10.84 t/s，远低于硬件的合理水平。原因不明。

问题二（方法）：即使找到原因，如何让后来者快速判断某个配置能否命中加速路径？如果需要每次跑完数十分钟的基准才能知道，试错成本过高。

问题三（可复现）：边缘设备的性能测量极易受环境漂移影响（降频、后台进程、页缓存状态）。如何建立一套可信、可复现的测量方法？

本方案围绕这三个问题展开。

## 三、技术实现

### 3.1 核心思路

本方案的出发点是一句判断：当性能反常且无法用”算力不够”解释时，问题大概率在数据布局，而不在算法或参数。

具体展开为三个递进判断：

判断一：先排除环境，再怀疑软件。 边缘设备最常见的性能波动源是热降频。因此在做任何对比实验前，先建立频率与温度的持续采样（1 Hz），确认整个测量过程未降频。本方案的 45 分钟连续负载测试显示 cpu0/cpu4 全程恒定 1600 MHz、温度峰值 60 °C，环境因素被彻底排除，后续所有差异都只能归因于软件。

判断二：反常现象本身是线索。 官方 GGUF 的 prefill 只有 10.84 t/s，且 pp512（10.84）并不高于 pp64（11.24）——按常理，批量越大权重读取摊得越薄，pp512 应显著高于 pp64。这个”不随批量增长”的特征说明矩阵乘退化成了逐 token 的小规模计算，是 IME 大矩阵指令未生效的直接证据。

判断三：同硬件、同运行时、单变量对比。 要证明”是量化配置的问题”，必须构造一个只改变量化方式的实验。本方案的做法是：保持运行时（apt 的 0.1.1）、测试口径（-t 4 -fa 1 -mmp 0 -r 3）、模型文件格式（均标称 Q4_0）全部不变，唯一变量是”GGUF 由谁量化”。

### 3.2 主要做法

（1）建立可信的测量基线

在优化之前，先证明”我们测的数字可信”。做法是同一配置重复三轮、轮间冷却 60 秒，观察轮间漂移。实测三轮 pp64 为 11.24 / 11.25 / 11.19，漂移 <0.5%，标准差 ±0.00~0.03。这个精度足以测出 2% 以上的任何优化，A/B 实验的工具因此合格。

（2）自建转换量化管线

从官方原始权重出发，经四步产出量化 GGUF：

官方 HF 权重 → f16 GGUF → 剥离 MTP 层 → 量化 Q4_0

其中三步遇到问题，逐一解决：

| 环节 | 问题 | 解法 |
| --- | --- | --- |
| 转换 | 转换器把 MTP 层计入 block_count，运行时读不了 | 剥离 15 个 MTP 张量，同步修正 block_count / nextn_predict_layers / recurrent_layers 三个元数据键 |
| 转换 | 张量形状被转置（raw_shape 需 numpy 序） | 显式反转维度，并逐个校验 320 个张量的形状与字节 MD5 |
| 量化 | 0.1.1 的量化器无法处理 16 列张量 | 改用 v0.2.3 的 llama-quantize（具备小张量 F16 回退） |

关键约束：所有张量统一为 Q4_0，确保全部落在 IME 白名单内。

（3）建立白名单判据与温度法

为验证”白名单”假说，对 4B 模型生成多种量化格式并实测：

| 类型 | 体积 | pp512 | 耗时 | 满载 SoC 温度 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q4_0 | 2.50 GiB | 8.10 | 6.9 min | 55 °C+ | 白名单内 |
| Q4_K_M | 2.66 GiB | 4.37 | 10.7 min | 55 °C+ | 白名单内 |
| Q5_K_M | 3.08 GiB | — | 50 min 未完成 | 32 °C | 白名单外 |
| Q3_K_M | 2.30 GiB | — | 20 min 未完成 | 31 °C | 白名单外 |
| KV q8_0 | — | — | 31 min 未完成 | 31 °C | 白名单外 |

体积只差 16% 的 Q5_K_M 与 Q4_K_M，耗时相差 7 倍以上。 而温度把差异解释得很清楚：走 IME 向量路径时 4 核满载会到 55 °C 以上，走通用标量路径时 CPU 占用仍达 390% 但每个周期的有效运算极少，功耗与温度随之下降。

由此得到一个可复用的工程方法：判断某个量化格式能否在 K1 上使用，启动后观察 30 秒温度即可，不必等待完整基准。

（4）逐条否证竞争假设

为确认归因，本方案主动测试了三个竞争解释，全部否证：

| 假设 | 实验 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| TCM 共享内存未生效 | 定位硬编码路径 /dev/tcm_sync_mem，改为 /dev/tcm，交叉编译 0.1.1 并上板 | 512 KB 真实 TCM 分配成功（is_fake_tcm: 0），性能无变化 |
| 运行时版本过旧 | 交叉编译 v0.2.3 新后端 | prefill 反低 23%（其优化路径依赖 IME2，K1 的 X60 不支持） |
| 线程数不足 | -t 8 | decode 崩 70%（2.84→0.86），prefill 不变 |

三次否证 + 一次证实，使归因收敛到”量化类型”这一个变量。

### 3.3 关键取舍

取舍一：主线使用 0.1.1，而非更新的 v0.2.3。 赛题仅要求”使用进迭时空开源的 llama.cpp”，未约束版本。选择 0.1.1 是基于实测的性能决策：它在 K1 上的 prefill 比 v0.2.3 高 36%。v0.2.3 保留用于量化（其量化器有 F16 回退）。

取舍二：不做 GDN 循环状态快照。 Qwen3.5 的 24 层中有 18 层为 Gated DeltaNet，其循环状态无法像 KV cache 那样裁剪，这是长上下文成本高的架构根源。设想是定期保存状态快照，使 context shift 从 O(ctx) 降为 O(窗口)。经评估：技术上可行（0.1.1 源码可得、可交叉编译、性能不打折），但改造加验证需 3~5 天，而项目剩余时间不足以同时保证交付质量。这是主动取舍，非技术障碍。

## 四、开发计划

采用”已完成 / 进行中 / 计划中”三态标注，各阶段均设出口门（不通过不进入下一阶段）。

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 出口门 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、环境固化 | 10/28–10/29 | 系统选型与刷机（Bianbu 2.3.5 LXQt）、版本档案、热与频率采样脚本 | 连续 45 min 负载零降频 | 已完成 |
| 二、链路打通 | 10/29 | 2B/4B 本地推理跑通、正确性冒烟、TCM 诊断 | 两模型均能稳定对话 | 已完成 |
| 三、基线测量 | 10/29 | 五轮重复基线、口径固化、可重复性验证 | 轮间漂移 <1% | 已完成 |
| 四、瓶颈定位 | 10/29–10/30 | 运行时对比、线程扫描、张量类型实测 | 归因收敛到单一变量 | 已完成 |
| 五、优化实施 | 10/30–10/31 | 自建量化管线、跨模型验证、白名单边界测试 | 2B/4B 均复现提升 | 已完成 |
| 六、长上下文与质量 | 10/31 | 四点衰减曲线、32K 内存实测、TTFT、质量盲评 | 数据覆盖评分项 | 已完成 |
| 七、框架改造尝试 | 11/1 | TCM 设备路径 patch：定位、交叉编译、上板验证 | patch 生效且结论明确 | 已完成 |
| 八、文档与交付 | 11/1–11/4 | 方案书、技术文档、复现验证、代码开源 | 他人可独立复现 | 进行中 |
| 九、答辩准备 | 11/5–11/7 | 演示脚本、图表、讲稿、格式审查 | 现场演示无卡顿 | 计划中 |

方法说明：阶段一到四的出口门是刻意设置的。边缘设备的性能测量最大的敌人是环境漂移——若不先确认”未降频、无后台干扰、可重复”，后续所有 A/B 对比都可能是噪声。这也是本方案能在最后得出确定性结论的前提。

## 五、预期成果

### 5.1 目标与实际达成

| 维度 | 立项时目标 | 实际达成 | 达成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prefill 吞吐 | 在基线基础上提升 30% | 2B +87.8%、4B +113.2% | 超额完成 |
| Decode 吞吐 | 保持不劣化 | 2B -1.4%（持平）、4B +8.3% | 达标 |
| 长上下文 | 支持 32K 并测出衰减曲线 | 四点曲线（0/4K/8K/16K）+ 32K 内存实测 1.74 GB | 完成 |
| 首 token 延迟 | 量化并给出边界 | 1200 token 首字约 62 秒，明确可用性边界 | 完成 |
| 结果质量 | 与官方版无显著差异 | 200 个盲评判断：自产优 50% / 官方优 32% / 持平 18% | 完成 |
| 可复现性 | 他人可独立复现 | 完整脚本链 + 全部产物 sha256 + 一键环境检查 | 完成 |

### 5.2 交付物清单

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 可运行代码 | 7 个脚本（转换链 4 个 + 部署 1 个 + 编译 1 个 + 基准 1 个）、8 个工具脚本 |
| 转换与量化脚本 | 00_fetch_models.sh → 01_convert.sh → 02_strip_mtp.sh → 03_quantize.sh |
| 一键部署脚本 | deploy.sh（check / deps / models / smoke / all 五个入口，实测通过） |
| 测试报告 | 技术文档 12 章，含 40 张数据表、全部原始日志 |
| 框架改造 | patches/0001-tcm-dev-path.patch + 完整诊断与验证记录 |
| 方案书 | 本文档 |

### 5.3 已知局限（如实说明）

- decode 未突破带宽约束：实测有效带宽约 3.4 GB/s，仅为峰值 32%。本方案未优化内存访问效率，这是后续方向。

- prefill 的 +87.8% 仅适用于 0.1.1 legacy 后端：跨运行时复核显示，同一组文件在自编译的 v0.2.3 上只有 +5.6%（技术文档 §8.8）。收益来源是”消除 legacy 后端对非白名单张量类型的惩罚”，而非量化本身带来普适加速——因此不应外推为”任何运行时都能翻倍”。

- 质量评估采用 LLM 评审：10 个大模型交叉盲评，人工抽检 3 题中 2 题一致、1 题相反——发现 LLM 偏好”长且结构化”的回答，而人类偏好通俗表达。该偏差已如实记录。

- GDN 状态快照未实现：如前所述，为主动取舍。

- 未测中间版本：仅对比 0.1.1 与 v0.2.3，v0.1.3–v0.1.9 与 v0.2.0–v0.2.2 未逐一验证。

- 性能数据依赖设备状态：/dev/tcm 权限不同会使未打补丁的运行时的 prefill 相差 38%（技术文档 §8.8）。本文数据均在出厂权限下采集，复现时需核对。

## 六、应用价值与市场潜力

### 6.1 解决的是一个普遍问题，而非个案

本方案发现的问题具有普遍性：主流动态量化工具（如 unsloth Dynamic）为追求精度，会自动混用多种量化类型，这在 x86/ARM 上无害，但在带自定义 AI 指令的边缘芯片上会导致部分张量掉出加速路径。

本方案实测的两个模型均受影响，且模型越大损失越大（2B +87.8%，4B +113.2%）——因为层数越多，掉出白名单的张量绝对数量越多。

这意味着：任何在 K1 类设备上使用社区现成 GGUF 的团队，都可能无意识地损失一半以上的 prefill 性能，且难以察觉（模型能正常输出，只是慢）。

### 6.2 方法可迁移，成本极低

本方案的两个方法工具可直接复用于同类平台：

| 方法 | 用途 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 温度判据 | 30 秒判定某量化格式是否命中加速路径 | 零 |
| 极简 GGUF 解析器 | 秒级读取张量类型分布（对比官方库在 K1 上需十几分钟） | 零 |

收益与成本极不对称：无需更换硬件、无需修改运行时，仅调整量化策略即可获得 2 倍 prefill。对已部署的同规格设备，这是一次”零成本的性能升级”。

### 6.3 适用场景

| 场景 | 价值点 |
| --- | --- |
| 教育与企业内网 | 数据不出本地，8 GB 内存设备即可承载 2B 模型的问答与文档处理 |
| 离线/弱网环境 | 无云端依赖，32K 上下文可覆盖中篇文档（短问答首字延迟约 1 秒） |
| RISC-V 终端厂商 | 提供可复用的量化配置规范与验证方法，避免出厂配置性能不达标 |
| 边缘 AI 教学 | 完整的”发现问题—假设—否证—定位”案例，适合作为工程方法教学素材 |

### 6.4 边界认知

本方案不主张”边缘设备可替代云端”。实测数据划出了清晰的边界：2B 模型适合短问答与中等长度文本，1200 token 的长 prompt 首字延迟约 62 秒，长文档问答不具备可用性；decode 受 10.6 GB/s 带宽限制，峰值约 3 t/s。 如实呈现边界，比夸大能力更有价值——它让使用者知道”什么场景该用、什么场景不该用”。

## 七、附录

### 附录 A：源代码开源地址

GitHub 仓库：https://github.com/Rxlls/k1-qwen35-opt

仓库包含：转换与量化脚本、部署验证脚本、基准工具、框架改造补丁、全部测试数据与评审记录、方案书与技术文档。

不包含（体积过大，通过脚本重新生成）：模型原始权重（13 GB）、转换产物（24 GB）、上游源码（180 MB）。

### 附录 B：技术文档索引

| 文档 | 内容 |
| --- | --- |
| docs/技术文档.md | 技术文档主体：12 章，含优化策略、测试方法、全部实验数据 |
| docs/DEPLOY.md | 模型转换与部署说明：环境准备、五步转换、参数速查、故障排查手册 |
| docs/PATCH_TCM.md | 框架改造设计说明（§0）＋诊断、patch、交叉编译、上板验证全记录 |
| docs/VERSIONS.md | 环境版本、镜像与产物 sha256 校验值 |
| docs/DEFENSE.md | 答辩提纲与预设问答 |
| docs/PLANNING.md | 启动阶段计划（保留以记录当时的判断与后续修正） |
| vendor/ | 第三方预编译依赖（spine-runtime，仅 v0.2.3 构建用，附来源与许可） |
| results/ | 全部原始测量数据（bench 输出、频率温度采样、质量盲评原始记录） |

### 附录 C：关键数据速查

| 指标 | 2B | 4B |
| --- | --- | --- |
| 官方 GGUF pp512 | 10.84 t/s | 3.80 t/s |
| 自产 GGUF pp512 | 20.36 t/s | 8.10 t/s |
| 提升幅度 | +87.8% | +113.2% |
| 自产 tg128 | 2.80 t/s | 1.43 t/s |
| 有效带宽 | 3.38 GB/s | 3.84 GB/s |
| 32K 上下文峰值内存 | 1.74 GB | 3.57 GB |

### 附录 D：复现环境

| 项 | 规格 |
| --- | --- |
| 设备 | 进迭时空 K1 笔记本，8 GB LPDDR4x-2666 |
| 系统 | Bianbu 2.3.5 LXQt，内核 6.6.63 |
| 运行时 | llama.cpp-tools-spacemit 0.1.1（build 17ce6aa） |
| 交叉编译 | spacemit-toolchain-linux-glibc-x86_64-v1.2.4（GCC 15.2） |
| 模型 | Qwen/Qwen3.5-2B、Qwen/Qwen3.5-4B |

本文档为方案书。技术细节、实验设计与全部原始数据见 docs/技术文档.md。